Дефектная ведомость объема работ по

фасаду

(согласно пункту 3 статьи 15 Федерального закона от 1.07.2007 года № 185-ФЗ) по адресу:

по адресу:    Дом № 7 улица Цементников, поселок Савинский

МО «Савинское»

Составлена: 16.12.2011г.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оконные дверные проемы лестничных клеток: |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | шт. коробок | 8 |  |
| 1.2. | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 перепл. | 19,5 |  |
| 1.3. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей (поворотно-откидных) с площадью более 2м2 двустворчатых | м2 | 17,7 |  |
| 1.4. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей (поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 двухстворчатых | м2 | 1,8 |  |
| 1.4. | Замена дверных блоков двупольных в перегородках тамбуров, площадью проема до 3м2, с масляной окраской на два раза с двух сторон | шт./м2 м2 | 2 / 6 12,6 |  |
| 2. | Отделочные работы фасада: |  |  |  |
|  | Цоколь: |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 5м2, толщиной слоя до 20мм | м2 | 87 |  |
| 2.2. | Подготовка поверхности стен цоколя - огрунтовка с земли | м2 | 87 |  |
| 2.3. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности стен цоколя за 2 раза с земли | м2 | 87 |  |
|  | Фасад: |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя 20мм | м2 | 25 |  |
| 2.5. | Подготовка поверхности стен фасада простых - огрунтовка с лесов | м2 | 1050 |  |
| 2.6. | Окраска ранее окрашенных фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности стен фасада за 2 раза с лесов | м2 | 1050 |  |
| 2.7. | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон со стороны фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | м2 | 220 |  |
| 2.8. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических входных дверных блоков за 2 раза с земли | м2 | 12,6 |  |
| 2.9. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за два раза – трубы газоснабжения фасадные | м2 | 5,5 |  |
| 2.10. | Устройство и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для отделочных работ | м2 | 1050 |  |
|  | Обделки на фасаде: |  |  |  |
| 2.11. | Смена обделок на фасаде из листовой оцинкованной стали - оконных отливов шириной до 0,4м | м.п. | 120 |  |
|  | Балконы: |  |  |  |
| 2.12. | Заделка выбоин в балконных плитах цементных площадью заделки до 1 м2 | мест | 3 |  |
| 2.13. | Ремонт боковой и потолочной поверхности балконных плит штукатуркой сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | м2 | 61 |  |
| 2.14. | Смена обделок из листовой стали отливов балконных плит шириной до 0,4м | м | 125 |  |
| 2.15. | Смена существующих рулонных кровель балконных плит на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 77 |  |
| 2.16. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 77 |  |
| 2.17. | Ремонт металлических решеток ограждений балконов | м.п. | 125 |  |
| 2.18. | Замена прямой части поручня ограждений балконов | шт | 24 |  |
| 2.19. | Обшивка экранов балконов сайдингом | м2 | 125 |  |
|  | Козырьки входов: |  |  |  |
| 2.20. | Ремонт поверхности боковой и потолочной плит козырьков штукатуркой сухой растворной смесью (типа «Ветонот») | м2. | 2 |  |
| 2.21. | Смена обделок из листовой стали козырьков входов шириной до 0,4м | м | 9 |  |
| 2.22. | Смена существующих рулонных кровель козырьков входов на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 4,8 |  |
| 2.23. | Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной толщиной 20мм | м2 | 4,8 |  |

Глава администрации МО «Савинское»     ___________________ Сметанин А.А.

Директор ООО «Комфорт»                         ___________________  Панчугина Г.М.